LISTE D'ÉQUIPEMENTS ET COMPOSANTS

Autonomous AI Crop Guardian

Spécifications Techniques Détaillées

# 1. Composants Électroniques Principaux

## 1.1 Microcontrôleur et Traitement

| Composant | Référence / Modèle | Qté |
| --- | --- | --- |
| ESP32-DevKitC | ESP32-WROOM-32 (Dual Core 240MHz, WiFi/BT, 4MB Flash) | 1 |

Caractéristiques techniques ESP32 :

- Processeur : Xtensa dual-core 32-bit LX6 @ 240 MHz

- RAM : 520 KB SRAM

- Flash : 4 MB

- WiFi : 802.11 b/g/n (2.4 GHz)

- Bluetooth : BLE 4.2

- GPIO : 34 broches programmables

- ADC : 18 canaux 12-bit

- Alimentation : 3.3V / 500mA

## 1.2 Module Caméra

| Composant | Référence / Modèle | Qté |
| --- | --- | --- |
| Caméra OV2640 | ESP32-CAM Module (OV2640 2MP, lens grand angle) | 1 |

Spécifications caméra :

- Résolution : 2 Mégapixels (1600x1200)

- Format : JPEG, RGB565, YUV422

- Objectif : Grand angle 66°

- Interface : DVP (Digital Video Port)

- FPS : jusqu'à 15 fps @ 1600x1200

# 2. Capteurs Environnementaux

| Capteur | Référence / Modèle | Prix (€) | Qté |
| --- | --- | --- | --- |
| Humidité Sol | Capteur capacitif v1.2 (anti-corrosion) | 4.50 | 1 |
| Température/Humidité | DHT22 (AM2302) - Précision ±0.5°C, ±2% RH | 6.00 | 1 |
| Luminosité | BH1750 - Photomètre digital I2C | 3.50 | 1 |

# 3. Actionneurs et Contrôle

| Composant | Référence / Modèle | Prix (€) | Qté |
| --- | --- | --- | --- |
| Module Relais | Relais 5V 1 canal 10A (optoisolé) | 2.50 | 1 |
| Pompe à eau | Mini pompe submersible 3-6V DC 120L/h | 5.00 | 1 |
| Tuyau irrigation | Tuyau silicone 4mm x 2m + embouts | 3.00 | 1 |

# 4. Alimentation et Énergie

| Composant | Référence / Modèle | Prix (€) | Qté |
| --- | --- | --- | --- |
| Batterie Li-Ion | 18650 3.7V 3000mAh avec protection | 8.00 | 2 |
| Support batterie | Holder 2x 18650 avec fils | 1.50 | 1 |
| Module charge | TP4056 avec protection décharge | 1.80 | 1 |
| Convertisseur boost | Step-up MT3608 (3.7V→5V 2A) | 1.20 | 1 |
| Panneau solaire | 5V 1.5W (300mA) mono-cristallin | 7.00 | 1 |

# 5. Composants Divers et Assemblage

| Élément | Description | Prix (€) | Qté |
| --- | --- | --- | --- |
| Breadboard | Plaque d'essai 830 points | 3.00 | 1 |
| Câbles Dupont | Set 120pcs M/M, M/F, F/F | 4.50 | 1 |
| Boîtier étanche | IP65 150x100x70mm avec passe-câbles | 12.00 | 1 |
| Résistances/LED | Kit assortiment (10K, 4.7K, 330Ω) + LED | 3.00 | 1 |
| Réservoir d'eau | Bouteille plastique 1L réutilisée | 0.00 | 1 |

# 6. Récapitulatif Budgétaire

Catégorie

Microcontrôleur et traitement

Capteurs environnementaux

Actionneurs et contrôle

Alimentation et énergie

Composants divers et assemblage

Marge sécurité et imprévus (15%)