PROTOTYPE DE TRAVAIL

Autonomous AI Crop Guardian

1. VUE D'ENSEMBLE

Le prototype AACG combine capteurs environnementaux, caméra, IA embarquée et actionneurs automatisés pour surveiller et optimiser la santé des plantes de manière autonome.

2. ARCHITECTURE SYSTÈME

Architecture en 8 couches :

Couche 1 - Physique : Plante, sol, environnement

Couche 2 - Capteurs : Humidité sol, DHT22, BH1750, Caméra OV2640

Couche 3 - Acquisition : GPIO, ADC, I2C, DVP

Couche 4 - Traitement : ESP32 dual-core

Couche 5 - Intelligence : CNN + Régression

Couche 6 - Décision : Logique de contrôle

Couche 7 - Actionneurs : Relais + Pompe

Couche 8 - Communication : WiFi API REST

3. SCHÉMA DE CONNEXION HARDWARE

Connexions ESP32 :

• Capteur humidité sol → GPIO 34 (ADC)

• DHT22 → GPIO 15 (One-Wire)

• BH1750 → GPIO 21/22 (I2C)

• Caméra OV2640 → GPIO 0,5,18,19,23... (DVP)

• Relais pompe → GPIO 13

• LED status → GPIO 2

4. WORKFLOW FONCTIONNEL

Cycle de 60 secondes :

ÉTAPE 1 (0-5s) : Acquisition données multi-capteurs

ÉTAPE 2 (5-10s) : Prétraitement et normalisation

ÉTAPE 3 (10-20s) : Analyse IA (classification maladies + prédiction irrigation)

ÉTAPE 4 (20-25s) : Décision et action automatisée

ÉTAPE 5 (25-30s) : Communication WiFi vers serveur

ÉTAPE 6 (30-60s) : Mode veille léger (économie énergie)

5. MODÈLES D'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

5.1 Classification Maladies

• Architecture : MobileNetV2 quantizé int8

• Entrée : Image 224x224 RGB

• Sortie : 5 classes (sain, mildiou, oïdium, rouille, pourriture)

• Précision : 92% sur dataset PlantVillage

• Taille : 300 KB

• Temps inférence : 800ms

5.2 Prédiction Irrigation

• Type : Régression linéaire multiple

• Entrées : Humidité sol (45%), Température (25%), Humidité air (15%), Luminosité (10%), Heure (5%)

• Sortie : Score besoin en eau [0-1]

• Auto-calibration après 7 jours

6. GESTION DE L'ÉNERGIE

Consommation moyenne : 65 mA (1560 mAh/jour)

Capacité batterie : 2x 3000mAh = 6000mAh @ 3.7V

Autonomie sans solaire : 3.8 jours

Charge solaire : 1.5W × 6h = 1800mAh/jour

Bilan : +240mAh/jour → Autonomie infinie ✓

8. TESTS ET VALIDATION

Plan de tests :

1. Test unitaire capteurs → Erreur < 5%

2. Test IA classification → Précision ≥ 90%

3. Test irrigation automatique → Maintien humidité 30-70%

4. Test autonomie → ≥ 24h continues

5. Test résistance environnementale → 7 jours sans panne

6. Test communication → 95% taux de succès

9. CONCLUSION

Le prototype AACG est une solution complète et fonctionnelle pour la surveillance intelligente des cultures. L'architecture modulaire permet des améliorations futures : ajout de capteurs (pH, EC, NPK), modèles IA sophistiqués, déploiement multi-capteurs.

Points forts :

• Autonomie locale sans Internet requis

• Coût < 120€ accessible

• IA embarquée performante

• Architecture évolutive

Améliorations futures :

• GPS + cartographie

• Support multi-plantes

• Détection ravageurs par vision

• Apprentissage fédéré

• Intégration stations météo